|  | KARTA TECHNICZNA DZIANINY |
| --- | --- |
|  | M3550 |

| Ścisłość Dziania |  | Szerokość robocza |  | Liczba szali | Podział maszyny | Typ Maszyny | Data aktualizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,36 | ocz/cm | 63 | Cali | 2 | E12 | LIBA |  |

|  | Parametry dzianiny surowej – 24h |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Gramatura | Szer. luźna | Szer. Na tulei | Pk | Pr | Grubość | Uwagi |
| 04.12.2025 | 1050 | 127 | 116 |  |  | 29mm |  |

| GB | Rodzaj Przędzy | Ilość nici | Wrobienie | Nawleczenie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PES 500/144 dtex | 3*105 | 1350 | 1PEŁNA 1PUSTA | 3*21” |
| 2 | PES 500/144 dtex | 3*200 | 3700 | PEŁNE | 3*21” |
| 3 | MONOFIL 680/1 dtex | 3*280 | 35000 | 1PEŁNA 1PUSTA | 1* 42”x30” |
| 4 | MONOFIL 680/1 dtex | 3*280 | 35000 | 1PEŁNA 1PUSTA | 1* 42”x30” |
| 5 | PES 500/144 dtex | 3*200 | 3700 | PEŁNE | 3*21” |
| 6 | PES 500/144 dtex | 3*105 | 1350 | 1PEŁNA 1PUSTA | 3*21” |

| Raport Ogniw Wzorujących |  |
| --- | --- |
| GB 1 | 00/22/00/22/11/33/11/22// |
| GB 2 | 01/10// |
| GB 3 | 23/23/10/10// |
| GB 4 | 10/10/23/23// |
| GB 5 | 01/10// |
| GB 6 | 33/11/33/11/22/00/22/00/22/11// |

| Parametry Dziania |  | Zlecenie dziania |
| --- | --- | --- |
| Rozmiar belki | 55m |  |
| Prędkość |  |  |

| Uwagi dla dziewiarza |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpis dziewiarza: | 1. | 2. | 3. |

Notatki od dziewiarza

| Notatki / komentarze do produkcji |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data | Kto | Info |

| Parametry dzianiny wykończonej / warianty wykończenia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wariant 1 / standard |  | Wariant 2 / |  | Wariant 3 |  |
| Gramatura | 1000 | Gramatura |  | Gramatura |  |
| Szerokość | 200 | Szerokość |  | Szerokość |  |
| Pk |  | Pk |  | Pk |  |
| Pr |  | Pr |  | Pr |  |
| Partia prod. |  | Partia prod. |  | Partia prod. |  |
| Dystans |  | Dystans |  | Dystans |  |
| Usztywnienie |  | Usztywnienie |  | Usztywnienie |  |