|  | KARTA TECHNICZNA DZIANINY |
| --- | --- |
|  | PT WZ 3 84-9(3) |

| Ścisłość Dziania |  | Szerokość robocza |  | Liczba szali | Podział maszyny | Typ Maszyny | Data aktualizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,5 | ocz/cm | 64,3 | Cali | 3 | E28 | HKS4 |  |

|  | Parametry dzianiny surowej – 24h |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Gramatura | Szer. luźna | Szer. Na tulei | Pk | Pr | Grubość | Uwagi |
| 26.02.2026 | 95 | 173 |  | 5,5 | 11 |  |  |

| GB | Rodzaj Przędzy | Ilość nici | Wrobienie | Nawleczenie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PES 84/36 NIM | 3*300 | 2500 | 1 PEŁNA 1 PUSTA 1PEŁNA 5 PUSTYCH 5PUSTYCH | 2nitki w 1igłę 2nitki w 11111igłę |
| 2 | PES 84/36 NIM | 3*300 | 2500 | 1 PEŁNA 1 PUSTA 1PEŁNA 5 PUSTYCH PEŁNA 1 PUSTEPEŁNE | 2nitki w 1igłę |
| 3 | PES 84/36 NIM | 3*300 | 1860 | 1 PEŁNA 1 PUSTA |  |
| 4 | PES 84/36 NIM | 3*300 | 2380 | 1 PEŁNA 1 PUSTA |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

| Raport Ogniw Wzorujących |  |
| --- | --- |
| GB 1 | 34/10//x6 |
| GB 2 | 43/(10/34)x3 /(67/43)x2 /67// |
| GB 3 | 01/10//x6 |
| GB 4 | 10/23//x6 |
| GB 5 |  |
| GB 6 |  |

| Parametry Dziania |  | Zlecenie dziania |
| --- | --- | --- |
| Rozmiar belki | m |  |
| Prędkość | 2000 rpm |  |

| Uwagi dla dziewiarza |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpis dziewiarza: | 1. | 2. | 3. |

Notatki od dziewiarza

| Notatki / komentarze do produkcji |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data | Kto | Info |
| 26.02.2026 | Marek | w przyszłości GB2 robić 600 nici I*I*I*I (2nitki w 1igłę) |

| Parametry dzianiny wykończonej / warianty wykończenia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wariant 1 / standard |  | Wariant 2 / |  | Wariant 3 |  |
| Gramatura |  | Gramatura |  | Gramatura |  |
| Szerokość |  | Szerokość |  | Szerokość |  |
| Pk |  | Pk |  | Pk |  |
| Pr |  | Pr |  | Pr |  |
| Partia prod. |  | Partia prod. |  | Partia prod. |  |
| Dystans |  | Dystans |  | Dystans |  |
| Usztywnienie |  | Usztywnienie |  | Usztywnienie |  |